Doprovod pacienta s transportním ventilátorem

Provedení má vícečetné požadavky a složky; na každý moment je třeba se předem připravit dobře jej provést - při transportu se pohybujeme v prostředí, kdy musíme mít vše s sebou a myslet i na rezervy pro nečekané případy mezi laiky ( zdržení ve výtahu, v tranzitu), tj. v tzv. čtvrtém světě. Transportní ventilátory jsou jednoduché, lehké, se snadným ovládáním.

- Doprovod znamená pacienta převzít vč. identifikačního označení, cenností, dokumentace, osobních věcí ( při překladu), dokumentace (při doprovodu na dg. vyšetření nebo k oper.výkonu); zodpovídat za něj od převzetí až po předání; převzít a předat ho i s náležitostmi písemnou formou; provést doprovod, tj. transport šetrným způsobem bez tzv. transportního traumatu ( podchlazení, otřesy, uvolnění drénů…)

- Ventilovaný pacient má požadavky navíc – musí být před odjezdem sladěn s ventilátorem, který  ho bude ventilovat, popř. lehce sedován, při neklidu dokonce více sedován a /nebo relaxován. Lékař určí, je-li pacient schopen transportu a kdo ventilovaného pacienta bude doprovázet. Pacient se zabezpečí před pádem a dislokacemi.

- Příprava: Při UPV se k transportu připraví i další přístroje a pomůcky – rezervní lahev s O2, odsávačka (bateriová), odsávací cévky, rezervní tracheální rourka, tracheostomická kanyla, laryngoskop. Zajistí se bezpečná žíla s indiferentní infuzí - nejčastěji Ringerův roztok, popř. další perfuzory s vitálními léky (NA, dobutamin, adrenalin); vhodný je Berodual+ Xylocain sprej ( bronchomotorika + kašel při dráždění pohybem rourky, kanyly. Rezervní léky – k analgosedaci, nejčastěji Dormicum, Sufenta, Nubain…

- Transport vyžaduje specifickou, samostatnou dokumentaci o stavu pacienta, podávání léků, o komplikacích, průběhu, trvání. Nitronemocniční transport na sál a z OS trvá 2 x 20 min, CT trvá 20 + 30 min, MRI 50 + 25 min, EEG 30 +30 min. do návratu apod.

- Monitorace a sledování: Ventilovaný pacient je monitorován – EKG, pulzní oxymetr, popř. kolibří kapnometr, sledovány jsou údaje na jednoduchém transportním ventilátoru, sladění pacienta s přístrojem, měří se TK.

- Rezervní  vybavení: I když je pacient ventilován automatem, vždy je s sebou v rezervě AMBUvak; pro delší transport si předem vypočítáme, na jak dlouho vystačí tlaková lahev s obsahem kyslíku a vezmeme případně rezervní.

- Nikdy neklademe vybavení na tělo pacienta; vždy je urovnáme tak, aby nedošlo ke kolizi po stranách např. ve výtahu. Máme s sebou pomocníka, který otvírá neautomatické dveře, zejména těžké protipožární a upravuje cestu mezi ostatními chodci.

- Před zahájením transportu se pacient upraví, zakryje, přeměří se TK, poslechne ventilace, zjistí SpO2, dotážeme se na komfort. Totéž se učiní po skončení transportu.

- Nejméně náročný a nejméně stresový je pro pacienta nitronemocniční transport na pojízdném lůžku bez překládání. Transportní trauma je přesto významný moment.

- U dětí se  staráme  o prevenci prochládání, vezmeme hračku, leporelo s sebou atd., abychom je zabavili při čekání.

- Nitronemocniční transporty jsou nejčastěji : OS – k výkonu, k vyšetření CT, MRI, na angiolince; z urgentního příjmu na JIP, ARO; mezi odděleními. Čas se dohodne předem.

- Mimonemocniční transporty jsou nejčastěji z pozemních prostředků na urgentní příjem, z vrtulníku LZS na lůžko a na urgentní příjem atd.

- Repatriační transporty ventilovaných pacietů jsou vzácné, vyžadují předcházející projednání trasy, trvání, zajištění kyslíkem v křídlatých letounech, specifické postupy pro dekompresi pro velké výšky ( NG sondy, drény, manžety kanyl a rourek, ventilační režimy), předávací zprávy v angluičtině, cestovní doklady a  průkazy o pojištění atd.