Kyslíková terapie/oxygenoterapie

Definice: Dýchání směsi plynů s vyšším obsahem kyslíku než je ve vzduchu, tj.s FIO2 >0,21(> 21 %); účel = zvýšení saturace hemoglobinu kyslíkem – SpO2, SaO2, parciálního tlaku kyslíku v krvi - paO2, aby pt. netrpěl hypoxemií v krvi a hypoxií v tkáních: akutně v mozku, déledobě ve všech orgánech.

Hodnoty : Norm. hodnota SpO2, SaO2 je 96-97 % v místě, kde je údaj snímán – na špičce prstu, v arterii. Pokles na 90 % a níže je patologický, rizikový; pod 80 % je kritický, pod 60 % nejčastěji letální, pokud trvá delší dobu. Ke stanovení hodnoty jsou určeny přístroje pulzní oxymetry; pokud měří současně obsah hemoglobinu – hemoglobino-oxymetry. Mohou být součástí monitorů nebo jsou samostatné, miniaturizované, transportní. Měří hodnoty ze špičky prstu, z lalůčku ucha, (klipsy), z kůže nad plochou kostí např. čela ( destičky). Norm. hodnota parciálního tlaku kyslíku v arterii – paO2 závisí na věku; je >10 kPa; riziková = 8 kPa, kritická = 6 kPa, akutně letální ≤ 4 kPa.

Indikace: Akutní: pooperační období u rizikových pacientů, při transportu, pneumonii, TE příhodě, distresu plodu, při hypoxii apod.Chronické (DDOT): CHOPN, cystická fibróza.

Podávání kyslíku: Centrální rozvod nebo tlaková láhev s redukčním ventilem; nízkotlaké vedení hadičkou→nosní kyslíkové brýle, obličejová polomaska, mušle nad tracheostomii; hyperbaroxie (HBO) s tlakem vyšším než atmosférickým (až 3 atm.)v HBO komorách: plynatá sněť, otrava CO….

Ordinace : Dg.: pulzní oxymetr, arter.odběr na krevní plyny; Podání : průtokoměry = O2 v litrech / min = l / min, nejčastěji 2 – 3 l / min při CHOPN, pooperačně; 5 – 8 – 15 l / min při KPR, traumatu, bronchoskopii, dech. nedostatečnosti – heroin…

Kontrola: zvýšení SpO2, SaO2 (až na 100 %), paO2 > 15 kPa; vzhled pacienta ( cyanóza? dušnost?)

Pozor:

- Nepropustný lak na nehtech, studené prsty, šok-nelze; nevhodné na HK, kde měříme TK; místo klipsu nutno po 90 min měnit a pomasírovat; hodnoty při otravě CO, anemii nejsou směrodatné.

- Kyslík se nepodává po delší dobu než nutnou, riziko hrozí zejm. nezralým novorozencům (zrak) a  pt. s CHOPN (útlum dýchání); proud suší sliznice nosu a úst- svlažovat, kyslík zvlhčený a nikoli studený, vykapat nosní průduchy, po skončení mast.

- V nemocnici centr.rozvod a rezervní a transportní tlak.lahve – bílá barva + vzorec vyražen- redukce na 4,5 atm. v místě odběr. místa; rychlospojky jsou nezáměnné.Lahve vždy upevněny, ne na slunci, u ústřed.topení. Nekouřit, nemanipulovat mastnýma rukama nebo rukavicemi.

- Bezpečnost: velmi podporuje hoření - při KPR defibrilace dále od proudu kyslíku; suchý vzduch a statická elektřina na plastech, nitrátové náplasti rizikové v O2 atmosféře.

- DDOT – pacientům domů - kontejnery kapalného O2 nebo vyvíječe: O2 vydělen ze vzduchu.

- Kyslík, vybavení, lahve, servis – firma Linde; všichni zdravotníci ve styku s O2 musí být seznámeni se zacházením s ním a s bezpečnostními předpisy.