Umělá plicní ventilace – UPV / ventilátory

Definice: Umělá ventilace (UPV) = metoda, náhradně zajišťující nedostatečné nebo zcela vymizelé, nepřítomné spontánní dýchání.Nejčastěji má ráz opakovaných cyklů vdechu a výdechu; vdech je zabezpečen aktivní insuflací směsi vzduchu a kyslíku do dýchacích cest a plic, výdech je pasivní. Zachraňuje život, ale může být zdrojem rizik, poškozujících plíce a omezujících plicní krevní oběh atd.Může být krátkodobá, např. pooperačně nebo provází celý život (myodystrofie,polio), může trvat několik let posledního období života při CHOPN.

Prostředky: Nejjednodušší je samorozpínací ruční dýchací vak(tzv. AMBUvak); jednoduché automatické jsou transportní přístroje (Oxylog, Medumat, ULTRA); sofistikované jsou automatické komplexní přístroje s elektronickým vybavením, připojením na síť UNIS, s pamětí, obrazovkou- servoventilátory ( Servoi). Užívají se v anesteziologii, intenzivní péči, v ZZS, LZS.

Volba jejich činnosti je možná ve dvou větvích: režim :  spontánní dýchání s trvalým přetlakem v DC ( CPAP), tlakově nebo objemově podporované a řízené dýchání, ovládané proudovou, tlakovou nebo neurální stimulací atd. Zvolený režim se dolaďuje programem – poměr vdechu a výdechu, zvolené objemy, přetlak na konci výdechu (PEEP) a další.

Ventilátor je doplněn pacientským hadicovým systémem, zvlhčením ( HME nebo zvlhčovač), alarmovými systémy, sensory pro kapnometrii, obrazovkou pro vykreslení křivek a trendů.

V intenzivní péči se využívají sofistikované ventilátory, pro DUPV a pro PNP, transporty jsou určeny jednoduché a lehké stroje, které nevyžadují medicinální kyslík nebo stálé připojení do sítě. Soudobé technické vybavení pro UPV je natolik dokonalé, že lze umělé dýchání různým pacientům s rozličnými diagnózami naprogramovat nejen terapeuticky, ale i ve smyslu subjektivního „friendly“ pocitu a pneumoprotektivního působení. Snížily se komplikace UPV, nazývané barotrauma, volutrauma, atelektrauma, biotrauma plic, iatrogenní ARDS, ventilátorová pneumonie (VAP).

UPV je rozsáhlý komplex, obtížný u pacientů zejména s patologickým stavem plic-jednostranný pneumotorax nebo atelektáza, ARDS, kritické astma.

Vyžaduje znát a umět:

- správnou indikaci – kdy UPV zahájit,

- jak pacienta připojit: ( maska, helma = neinvazivní, laryngeální maska = semiinvazivní, tracheální rourka a tracheostomie = invazivní);jaký pacientský systém zvolit, jak jej často měnit;

- jak pečovat o dýchací cesty při UPV;

- jak pacientovi zajistit průběžnou analgosedaci nebo naopak jak ho v průběhu UPV zaměstnat;

- jak pacienta sledovat – subjektivní „wellness“, klinický stav, objemy, krevní plyny, kapnometrie, SpO2 atd.

- jak pacienta od přístroje odpojovat a odpojit.

Kromě UPV uvedeným tradičním způsobem je k dispozici vysokofrekvenční, oscilační UPV, zevní vestová UPV apod. Mají jen velmi vymezené využití. K užívaným plynům se řadí i helium  pro UPV, jeho malá molekula je speciálně indikuje pro pacienty s astmatem, s častým vznikem atelektáz.

Úkoly sestry ošetřující pacienta s UPV

- senámit se s ventilátorem  v rámci povinného zaškolení, s jeho obsluhou, provozem, možnostmi, s nutnou každodenní péčí o daný přístroj; o přenos jeho údajů do dekurzu, do počítače, na obrazovku aj.;

- seznámit se s ordinacemi, které jsou v dekurzu předepsány: režim, program, FIO2, IP(inspirační tlak), PEEP ( inspirační přetlak), IH (postinspirační prodleva), hodnoty minutové ventilace, frekvence, dechového objemu, meze pro alarmy;

- znát pacientský hadicový systém, jeho výměnu, sterilizaci,sestavení, připojení filtrů, zvlhčování, podávání aerosolů s léky;

- seznámit se s pojmy : sladění s ventilátorem, interference, tj. nesoulad s ventilátorem a s jejich známkami; znát hlavní režimy a programy, jejich podstatu, zkratky a hodnoty;

- seznámit se s nejčastějšími závadami ( netěsnost), s jejich zvládnutím nebo s nutností vyměnit ventilátor pro technickou poruchu a jak poznat její varovné známky;

- seznámit se s připojením ventilátoru k pacientovi, s jeho udržováním, s udržováním průchodnosti dýchacích cest, se zavřeným nebo otevřeným systémem odsávání, s hlavními komplikacemi

(PNO, VAP, retence sekretu, malpozice tracheální rourky, tracheostomické

kanyly) atd.

- kontrolovat systém přívodu medicinálních plynů, znát tlaky a havarijní řešení při poklesu tlaků a nedostatečného výkonu ventilátorů

- u každého pacienta mít havarijní vybavení

- umět instruovat rodinu, připravovanou pro převzetí pacienta do DUPV

- zkontrolovat přístroj před připojením pacienta „ na stroj“

- vyměňovat pravidelně hadice

- znát sterilizovatelné součásti, připojení filtrů zejm. na výdechové straně a jejich rizika

- umět posoudit a dokumentovat hodnoty, s nimiž ventilátor pracuje

- znát rozdíl mezi vyrovnými a kritickými hodnotami a hlavní důvody malfunkce

- umět zavěsit hadice s kondenzačními baňkami a hadice vyhřívané

- znát rozdíly mezi zvlhčovači a zamlžovači

- umět připojit aerosolovou inhalaci nebo ventilaci s léky podle ordinací

- nabrat krevní plyny ze žíly a podle kompetenci i z artérie a sledovat místo odběru

- umět posoudit základní hodnoty krevních plynů a ohlásit je

- posoudit vliv polohování pacienta na umělou ventilaci

- sledovat odpojování pacienta cestou snižování tlakové podpory a cestou intermitentního spontánního dýchání s Ayre-T nebo mušlí a znát hlavní rozdíly

- znát rozdíly mezi spolupracujícím pacientem, mezi pacientem v analgosedaci, se svalovou relaxací a se syndromem únavy nebo zapomínaného dýchání

- umět posoudit monitorované hodnoty a to zejména : EKG – frekvenci, ST úsek a výskyt dysrytmií, hypertenze, hypotenze vzhledem k dýchání, dále SpO2 a ET CO2

- dbát o toaletu dýchacích cest v otevřeném nebo zavřeném systému odsávání, znát výpomocné hodnoty zvýšení FIO2, délku odsávání ( max 13 s),

- znát zvlhčování dýchacích cest – kontinuální a aerosolové a užití bronchodilatancií v dávkovacích sprejích

- znát indikace přechodu z podporované ventilace na řízenou, denního a nočního režimu, přechodu ze spontánního dýchání na podporované, tj. mezi jednotlivými režimy; znát základní programy – řízení TI : TE, inspirační prodlevu, PEEP a umět posoudit jejich základní nastavení a údaje

- zapisovat do zdravotnické dokumentace  hodnoty určené pro ventilovaného pacienta- IP, f, PEEP, FIO2 a MV / VT  a známky sladění

- a totéž u pacienta spontánně dýchajícího podle ordinace : VCm ( maximálně vydechnutý objem po maximální nadechnutí – tzv. MDV), frekvenci a další parametry, zjištěné na displeji ventilátoru a monitoru – frekvence dýchání, tepové frekvence, SpO2, ETCO2

- udržovat sterilní prostředí zvlhčovače a ventilátoru tzv. stand-by při spontánním dýchání pacienta

- dbát o správné připojení k dýchacím cestám tracheální rourky, tracheotomické kanyly – event. masky, o těsnost připojení a správnou pozici pomůcek v trachei

- znát různé druhy kanyl, zejm. jejich rizika – manžeta, šroubení, délka svislého ramene a jeho úhel, vložka, okénko, základní objemy manžet, kontrola jejich tlaku, odsávání ze subglotického prostoru u speciálních kanyl, délka zavedení tracheální rourky a její traumatické upevnění atd.

- znát postup v tísni – při selhání ventilátoru, nechtěné extubaci, nechtěné dekanylaci včetně okamžité rekanylace, tracheální inkubace v přímé laryngoskopii, nouzového zavedení připravené laryngální larmasky typu Fastrach a asistence lékařii, transtrachešální katetrizace, příprava k fibrobronchoskopickému zavedení atd.

Doc Drábková   OCHRIP FN Motol